UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

“Generador de frecuencias de 0000 a 9999Hz  de 4 tipos de forma de onda”

Alumno: ZARAZUA AGUILAR LUIS FERNANDO

GRUPO: 2mm9

PROFESOR: Rodríguez fuentes miguel Ángel

MATERIA: DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES

Planteamiento del Problema

Esta práctica tiene como objetivo mostrar 4 señales distintas en el osciloscopio con frecuencias desde 0 Hz hasta 9999 Hz, para esto se usó un arreglo R2R de 16 bits que divide ponderadamente el voltaje en potencias de 2.  En la resolución del problema se usaron dos memorias una que contenía las señales y otra que tenía los valores del contador para generar correctamente la frecuencia esto para reducir la labor matemática de calcular los valores. Para seleccionar la frecuencia adecuada se cuenta con un selector de 2 bits, un botón de incremento y otro de decremento, con el selector se puede seleccionar si se incrementa/decrementa de 1,10,100 o 1000.

Código Principal

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating

-- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity Principal is

Port ( clk_nexys : in  STD_LOGIC;

Sel_Escala : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Boton_bajar : in  STD_LOGIC;

Boton_subir : in  STD_LOGIC;

reset: in STD_LOGIC;

Sel_Senal : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Vsal : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

Salidas_7segc : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Control_Disp_7segc: out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

end Principal;

-- Modulos usados.

architecture Behavioral of Principal is

component debounce4 is

Port ( clr : in  STD_LOGIC;

clk : in  STD_LOGIC;

inp : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

outp : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));

end component;

component Selector_de_Frecuencia is

Port ( clk_in : in  STD_LOGIC;

Escala : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Boton_Subida : in  STD_LOGIC;

Boton_Bajada : in  STD_LOGIC;

Frecuencia : out  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0));

end component;

component Generador_Func is

Port ( clk : in  STD_LOGIC;

rst : in  STD_LOGIC;

cuentamax : in  STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0);

sel_senal : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Direccion_Memoria_Senal : out  STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0));

end component;

component Mem_Senales IS

PORT (

clka : IN STD_LOGIC;

addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);

douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0));

end component;

component Mem_Frecuencias IS

PORT (

clka : IN STD_LOGIC;

addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(13 DOWNTO 0);

douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0));

end component;

component Mem_Digitos IS

PORT (

clka : IN STD_LOGIC;

addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(13 DOWNTO 0);

douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0));

end component;

component MUX_Freq_0 is

Port ( Dato : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);--Dato de la señal generada.

Freq : in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);--Frecuencia deseada.

Vout : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));--Dato de salida.

end component;

component Decodififcador_Digitos is

Port ( clk : in  STD_LOGIC;

Dato : in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);

Digito_4 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_3 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end component;

component Leds_Display_7 is

Port ( clkin : in  STD_LOGIC;

Entrada_Disp_1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Salidas_7seg : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Control_Disp_7seg : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

end component;

signal Salida_ROM_Frecuencias: STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);

signal Direccion_ROM_Senales: STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);

signal Salida_ROM_Senales,Digitos: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

signal Frecuencia: STD_LOGIC_VECTOR(13 DOWNTO 0);

signal Btn_Subir: STD_LOGIC;

signal Btn_Bajar: STD_LOGIC;

signal Btn_Reset: STD_LOGIC;

signal Botones: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

signal Salida_BTN: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

signal Display_1c,Display_2c,Display_3c,Display_4c: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

begin

--    Display_1c<=Frecuencia(7 downto 0);

--	  Display_2c<="00"&Frecuencia(13 downto 8);

--	  Display_3c<=Salida_ROM_Senales(15 downto 8);

--	  Display_4c<=Salida_ROM_Senales(7 downto 0);

Botones<=(Boton_subir&Boton_bajar&reset&reset);

U0: debounce4 port map( clr => reset,

clk => clk_nexys,

inp => Botones,

outp => Salida_BTN);

Btn_Subir<=Salida_BTN(3);

Btn_Bajar<=Salida_BTN(2);

Btn_Reset<=Salida_BTN(1) and Salida_BTN(0);

U1: Selector_de_Frecuencia port map( clk_in => clk_nexys,

Escala => Sel_Escala,

Boton_Subida => Btn_Subir,

Boton_Bajada => Btn_Bajar,

Frecuencia => Frecuencia);

ROM1: Mem_Frecuencias port map(clka => clk_nexys,

addra => Frecuencia,

douta => Salida_ROM_Frecuencias);

U2: Generador_Func port map( clk => clk_nexys,

rst => Btn_Reset,

cuentamax => Salida_ROM_Frecuencias,

sel_senal => Sel_Senal,

Direccion_Memoria_Senal => Direccion_ROM_Senales);

ROM2: Mem_Senales port map(clka => clk_nexys,

addra => Direccion_ROM_Senales,

douta => Salida_ROM_Senales);

U3: MUX_Freq_0 port map( Dato => Salida_ROM_Senales,

Freq => Frecuencia,

Vout => Vsal);

--ROM3: Mem_Digitos port map(clka => clk_nexys,

--                           addra => Frecuencia,

--                           douta => Digitos);

U4: Decodififcador_Digitos port map(   clk=>clk_nexys,

Dato => Frecuencia,

Digito_4 => Display_4c,

Digito_3 => Display_3c,

Digito_2 => Display_2c,

Digito_1 => Display_1c);

U5: Leds_Display_7 port map( clkin => clk_nexys,

Entrada_Disp_1 => Display_1c,

Entrada_Disp_2 => Display_2c,

Entrada_Disp_3 => Display_3c,

Entrada_Disp_4 => Display_4c,

Salidas_7seg => Salidas_7segc,

Control_Disp_7seg => Control_Disp_7segc);

end Behavioral;

Este código se encarga de unir los bloques funcionales del generador de funciones para que se pueda elegir la frecuencia y la señal deseada y posteriormente pueda ser mostrada en el osciloscopio, así como saber en qué frecuencia se está por medio de los displays. Este código contiene 9 componentes de los cuales 2 son memorias.

Código Anti-rebotes

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating

---- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity debounce4 is

Port ( clr : in  STD_LOGIC;

clk : in  STD_LOGIC;

inp : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

outp : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));

end debounce4;

architecture Behavioral of debounce4 is

signal delay1,delay2,delay3: std_logic_vector(3 downto 0);

signal clkdiv: std_logic_vector(17 downto 0);

begin

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

clkdiv <= clkdiv +1;

end if;

end process;

process(clr,clkdiv(17))

begin

if clr = '1' then

delay1 <= "0000";

delay2 <= "0000";

delay3 <= "0000";

elsif rising_edge(clkdiv(17)) then

delay1 <= inp;

delay2 <= delay1;

delay3 <= delay2;

end if;

end process;

outp <= delay1 and delay2 and delay3;

end Behavioral;

Este código se encarga de eliminar los posibles rebotes en la señal de mandar una señal limpia hacia la máquina de estados que ve si un botón ha sido presionado. Elimina los rebotes de 4 botones.

Código Selector de Frecuencia

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.numeric_std.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating

-- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity Selector_de_Frecuencia is

Port ( clk_in : in  STD_LOGIC;

Escala : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Boton_Subida : in  STD_LOGIC;

Boton_Bajada : in  STD_LOGIC;

Frecuencia : inout  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0):="00000000000000");

end Selector_de_Frecuencia;

architecture Behavioral of Selector_de_Frecuencia is

signal Contador,Contador2: SIGNED(14 downto 0);--14 Signo 13-0 Dato.

signal Cantidad: SIGNED(10 downto 0);--10 Signo 9-0 Dato.

type state_type is (Inicio,Reposo,Verificacion_1,Esperar_1,Verificacion_2,Esperar_2,Cargar_Frecuencia);

signal state: state_type;

signal clkdiv: std_logic_vector(0 downto 0);

begin

--Divisor de Frecuencia

process(clk_in)

begin

if rising_edge(clk_in) then

clkdiv <= clkdiv +1;

end if;

end process;

--Selector de Factor

with Escala select

Cantidad <=  "00000000001" when "00",--Declaración del factor X1.

"00000001010" when "01",--Declaración del factor X10.

"00001100100" when "10",--Declaración del factor X100.

"01111101000" when others;--Declaración del factor X1000.

--Màquina de Estados.

process(clkdiv(0),Boton_Subida,Boton_Bajada,Cantidad)

begin

if rising_edge(clkdiv(0)) then--Elige como reloj de la máquina de estados a clkdiv.

case state is

when  Inicio =>--Estado de Inicio

Frecuencia<="00001111101000";--Frecuencia Inicial de 1000Hz.

Contador<="000001111101000";

state <=Reposo;

when  Reposo =>--Estado de Inicio

if Boton_Subida='1' then

Contador2<=Contador+Cantidad;

state <=Verificacion_1;

elsif Boton_Bajada='1' then

Contador2<=Contador-Cantidad;

state <=Verificacion_2;

else

--Contador2<=Contador2;

state <=Reposo;

end if;

when  Verificacion_1 =>--Estado de Verificación

if Contador2>9999 then

Contador<=Contador;

else

Contador<=Contador2;

end if;

state<=Esperar_1;

when  Esperar_1 =>--Estado de Espera_1

if Boton_Subida='0' then

state<=Cargar_Frecuencia;

else

state<=Esperar_1;

end if;

when  Verificacion_2 =>--Estado de Inicio

if Contador2<=0 then

if Contador2=0 then

Contador<=(others =>'0');

else

Contador<=Contador;

end if;

else

Contador<=Contador2;

end if;

state<=Esperar_2;

when  Esperar_2 =>--Estado de Inicio

if Boton_Bajada='0' then

state<=Cargar_Frecuencia;

else

state<=Esperar_2;

end if;

when  Cargar_Frecuencia =>--Estado de Inicio

Frecuencia<=std_logic_vector(Contador(13 downto 0));

state <=Reposo;

end case;

end if;

end process;

end Behavioral;

Este código por medio de una máquina de estados recopila que botón fue presionado y en qué posición estaba el selector, luego verifica si el dato no sobrepasa los límites con la operación de decremento o incremento deseado y si no entonces modifica el registro de frecuencia para su posterior lectura en otros bloques. Esta salida de frecuencia es decodificada por una memoria que asigna el valor correcto para el contador en el generador de señal.

Código para la Generación de la Señal

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating

-- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity Generador_Func is

Port ( clk : in  STD_LOGIC;

rst : in  STD_LOGIC;

cuentamax : in  STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0);

sel_senal : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Direccion_Memoria_Senal : out  STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0));

end Generador_Func;

architecture Behavioral of Generador_Func is

signal contador: std_logic_vector(7 downto 0);--Contador de Muestras.

signal masterc: std_logic_vector(17 downto 0);--0-196078 para 1Hz Contador de Intervalo.

begin

process(clk,rst)

begin

if rst='1' then

contador <="00000000";

elsif rising_edge(clk) then

masterc<=masterc+1;

if masterc>cuentamax then--Indica hasta que número llegar antes de incrementar el contador.

masterc<=(others =>'0');--Resetea el contador que controla la frecuencia.

contador<=contador+1;--Incrementa el contador para acceder a la señal.

end if;

end if;

end process;

Direccion_Memoria_Senal<=sel_senal & contador;--Concatenar selector de señal y conteo.

end Behavioral;

Este código se encarga se generar un contador ascendente para poder acceder a la memoria correctamente, el tiempo del contador está determinado por la frecuencia ya decodificada en la memoria que nos da hasta que número llegar, este valor de contador es concatenado con el selector de señal para así obtener correctamente a que dirección de la memoria (que contiene los datos de las señales) se va a acceder. Una vez obtenido ese valor de dirección de memoria se accede a la memoria de señales y así se obtiene el dato correcto a mandar.

Código Multiplexor para Frecuencia 0

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity MUX_Freq_0 is

Port ( Dato : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);--Dato de la señal generada.

Freq : in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);--Frecuencia deseada.

Vout : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));--Dato de salida.

end MUX_Freq_0;

architecture Behavioral of MUX_Freq_0 is

begin

process(Freq,Dato)

begin

if Freq=0 then

Vout<=(others =>'0');--Si es 0 la frecuencia conecta a tierra la señal

else

Vout<=Dato;--Si la frecuencia es distinta de 0, pasa el dato dado por la memoria de señal.

end if;

end process;

end Behavioral;

Este código sirve para separar el caso en que la frecuencia es 0 y para evitar que se quede en un voltaje fijo aleatorio, para esto se conecta a tierra por medio de este multiplexor con el valor de 0, en caso de cualquier otra frecuencia deja pasar el dato generado por la memoria.

Código para la decodificación de los dígitos

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Decodififcador_Digitos is

Port ( clk : in  STD_LOGIC;

Dato : in  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);

Digito_4 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_3 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Digito_1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Decodififcador_Digitos;

architecture Behavioral of Decodififcador_Digitos is

type state_type is (Inicio,Recopilar_Datos,Decrementar_Millares,Decrementar_Centenas,Decrementar_Decenas,Cargar_Digitos);

signal state: state_type;

signal Dato_op: STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0);

signal clkdiv: STD_LOGIC_VECTOR (0 downto 0);

signal Dig4,Dig3,Dig2,Dig1: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

signal Dig4b,Dig3b,Dig2b,Dig1b: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

clkdiv <= clkdiv +1;

end if;

end process;

--Màquina de Estados.

process(clkdiv(0),Dato)

begin

if rising_edge(clkdiv(0)) then--Elige como reloj de la máquina de estados a clkdiv.

case state is

when  Inicio =>--Estado de Inicio

state <=Recopilar_Datos;

when  Recopilar_Datos =>--Estado de Inicio

Dig1<="0000";

Dig2<="0000";

Dig3<="0000";

Dig4<="0000";

Dato_op<=Dato;

state <=Decrementar_Millares;

when  Decrementar_Millares =>--Estado de Decrementar Millares

if Dato_op>=1000 then

Dato_op<=Dato_op-1000;

Dig4<=Dig4+1;

state<=Decrementar_Millares;

else

Dig4<=Dig4;

state<=Decrementar_Centenas;

end if;

when  Decrementar_Centenas =>--Estado de Decrementar_Centenas

if Dato_op>=100 then

Dato_op<=Dato_op-100;

Dig3<=Dig3+1;

state<=Decrementar_Centenas;

else

Dig3<=Dig3;

state<=Decrementar_Decenas;

end if;

when  Decrementar_Decenas =>--Estado de Decrementar_Decenas

if Dato_op>=10 then

Dato_op<=Dato_op-10;

Dig2<=Dig2+1;

state<=Decrementar_Centenas;

else

Dig1<=Dato_op(3 downto 0);

Dig2<=Dig2;

state<=Cargar_Digitos;

end if;

when  Cargar_Digitos =>--Estado de Cargar_Digitos

Dig1b<=Dig1;

Dig2b<=Dig2;

Dig3b<=Dig3;

Dig4b<=Dig4;

state <=Recopilar_Datos;

end case;

end if;

end process;

with Dig4b select

Digito_4 <=  not(X"C0") when X"0",--Declaración del dígito "0" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"79") when X"1",--Declaración del dígito "1" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A4") when X"2",--Declaración del dígito "2" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"30") when X"3",--Declaración del dígito "3" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"99") when X"4",--Declaración del dígito "4" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"12") when X"5",--Declaración del dígito "5" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"83") when X"6",--Declaración del dígito "6" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"78") when X"7",--Declaración del dígito "7" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"80") when X"8",--Declaración del dígito "8" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"18") when X"9",--Declaración del dígito "9" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A7") when X"A",--Declaración del dígito "A" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"33") when X"B",--Declaración del dígito "B" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"9D") when X"C",--Declaración del dígito "C" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"16") when X"D",--Declaración del dígito "D" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"87") when X"E",--Declaración del dígito "E" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"7F") when others;--Declaración del dígito "F" para display de 7 segmentos ánodo.

with Dig3b select

Digito_3 <=  not(X"C0") when X"0",--Declaración del dígito "0" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"79") when X"1",--Declaración del dígito "1" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A4") when X"2",--Declaración del dígito "2" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"30") when X"3",--Declaración del dígito "3" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"99") when X"4",--Declaración del dígito "4" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"12") when X"5",--Declaración del dígito "5" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"83") when X"6",--Declaración del dígito "6" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"78") when X"7",--Declaración del dígito "7" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"80") when X"8",--Declaración del dígito "8" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"18") when X"9",--Declaración del dígito "9" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A7") when X"A",--Declaración del dígito "A" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"33") when X"B",--Declaración del dígito "B" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"9D") when X"C",--Declaración del dígito "C" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"16") when X"D",--Declaración del dígito "D" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"87") when X"E",--Declaración del dígito "E" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"7F") when others;--Declaración del dígito "F" para display de 7 segmentos ánodo.

with Dig2b select

Digito_2 <=  not(X"C0") when X"0",--Declaración del dígito "0" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"79") when X"1",--Declaración del dígito "1" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A4") when X"2",--Declaración del dígito "2" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"30") when X"3",--Declaración del dígito "3" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"99") when X"4",--Declaración del dígito "4" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"12") when X"5",--Declaración del dígito "5" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"83") when X"6",--Declaración del dígito "6" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"78") when X"7",--Declaración del dígito "7" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"80") when X"8",--Declaración del dígito "8" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"18") when X"9",--Declaración del dígito "9" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A7") when X"A",--Declaración del dígito "A" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"33") when X"B",--Declaración del dígito "B" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"9D") when X"C",--Declaración del dígito "C" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"16") when X"D",--Declaración del dígito "D" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"87") when X"E",--Declaración del dígito "E" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"7F") when others;--Declaración del dígito "F" para display de 7 segmentos ánodo.

with Dig1b select

Digito_1 <=  not(X"C0") when X"0",--Declaración del dígito "0" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"79") when X"1",--Declaración del dígito "1" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A4") when X"2",--Declaración del dígito "2" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"30") when X"3",--Declaración del dígito "3" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"99") when X"4",--Declaración del dígito "4" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"12") when X"5",--Declaración del dígito "5" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"83") when X"6",--Declaración del dígito "6" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"78") when X"7",--Declaración del dígito "7" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"80") when X"8",--Declaración del dígito "8" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"18") when X"9",--Declaración del dígito "9" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"A7") when X"A",--Declaración del dígito "A" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"33") when X"B",--Declaración del dígito "B" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"9D") when X"C",--Declaración del dígito "C" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"16") when X"D",--Declaración del dígito "D" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"87") when X"E",--Declaración del dígito "E" para display de 7 segmentos ánodo.

not(X"7F") when others;--Declaración del dígito "F" para display de 7 segmentos ánodo.

end Behavioral;

Este código sirve para codificar la frecuencia en dígitos que puedan ser mostrados en los displays de 7 segmentos, para esto se realizó máquina de estados que separa en millares, centenas, decenas y unidades, posteriormente cada digito individual es decodificado en su valor para 7 segmentos y enviado al multiplexor que prende los displays.

Código del Display

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

-- Uncomment the following library declaration if using

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values

--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating

-- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity Leds_Display_7 is

Port ( clkin : in  STD_LOGIC;

Entrada_Disp_1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Entrada_Disp_4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Salidas_7seg : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Control_Disp_7seg : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));

end Leds_Display_7;

architecture Behavioral of Leds_Display_7 is

signal clkdiv: STD_LOGIC_VECTOR (16 downto 0);

signal contador_disp: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):="00";

begin

process(clkin)

begin

if rising_edge(clkin) then

clkdiv <= clkdiv +1;

end if;

end process;

process(clkdiv(16),contador_disp)

begin

if rising_edge(clkdiv(16)) then

contador_disp<=contador_disp+1;

if contador_disp=0 then

Control_Disp_7seg<="0111";

Salidas_7seg<=not(Entrada_Disp_1);

elsif contador_disp=1 then

Control_Disp_7seg<="1011";

Salidas_7seg<=not(Entrada_Disp_2);

elsif contador_disp=2 then

Control_Disp_7seg<="1101";

Salidas_7seg<=not(Entrada_Disp_3);

else

Control_Disp_7seg<="1110";

Salidas_7seg<=not(Entrada_Disp_4);

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

Este código se implementa para mostrar los datos decodificados de los dígitos en el display de 7 segmentos.

Código en Matlab para generar los valores del contador

clc, clear, close all

nm=2^8;%%numero de muestras.

nm=nm-1;

freq_1s=1/nm;

valor_cont_1s=50e6*freq_1s;

for i=1:1:9999

Valores_Freq(i)=round(valor_cont_1s/i);

end

Valores_Freq=[Valores_Freq(1),Valores_Freq];

t=0:1:9999;

stem(t,Valores_Freq);

Palabra=dec2hex(Valores_Freq,4);

outfile='Val_Cont.coe';

s = fopen(outfile,'w+');  %opens the output file

fprintf(s,'%s\n','; VGA Memory Map ');

fprintf(s,'%s\n','; .COE file with hex coefficients ');

fprintf(s,'%s\n','memory_initialization_radix=16;');

fprintf(s,'%s\n','memory_initialization_vector=');

for i=1:length(Valores_Freq)-1

fprintf(s,'%c',Palabra(i,:));

fprintf(s,'%c',',');

end

fprintf(s,'%c',Palabra(i+1,:));

fprintf(s,'%c',';');

Este código se encarga de generar el archivo .coe con los valores del contador para cada frecuencia, para esto se considera de cuantas muestras se quiere la señal y en base a esto y la frecuencia del reloj de la Nexys se obtiene un valor para cada frecuencia, como el contador es entero hay pérdida en los datos generando para algunas frecuencias valores iguales en el contador.

Código en Matlab para generar los valores de la señal

clc, clear all, close all

%8 bits

bits=16;

Voltaje=3.3;

n=2^8;%Número de muestras

n=n-1;

t=0:360/n:360;

Vec_l=0:1:n;

%%%Señal Rampa

y1=(t/360*Voltaje);

Valor1(length(t))=0;

for i=1:length(t)

x=y1(i);

for j=1:1:bits

if(x>=Voltaje/(2^j))

x=x-Voltaje/(2^j);

Valor1(i)=Valor1(i)+2^(bits-j);

end

end

end

%%%Señal Seno

y2=(Voltaje+sind(t)*Voltaje)/2;%Señal Seno

Valor2(length(t))=0;

for i=1:length(t)

x=y2(i);

for j=1:1:bits

if(x>=Voltaje/(2^j))

x=x-Voltaje/(2^j);

Valor2(i)=Valor2(i)+2^(bits-j);

end

end

end

%%Señal exponencial

for i=1:length(t) %Exponencial.

y3(i)=Voltaje*exp((t(i))/36)/22e3;

end

Valor3(length(t))=0;

for i=1:length(t)

x=y3(i);

for j=1:1:bits

if(x>=Voltaje/(2^j))

x=x-Voltaje/(2^j);

Valor3(i)=Valor3(i)+2^(bits-j);

end

end

end

%%Señal libre

for i=1:length(t) %Circulo

if i<=length(t)/2;

y4(i)=Voltaje*0.1+Voltaje*0.9*(1+sqrt(90^2-(t(i)-90)^2)/90)/2-(Voltaje+sind(15*t(i))*Voltaje)/20;

else

y4(i)=Voltaje*0.1+Voltaje*0.9*(1-sqrt(90^2-(t(i)-270)^2)/90)/2-(Voltaje+sind(30*t(i))*Voltaje)/20;

end

end

% for i=1:length(t) %Triangular-Seno

%    if i<length(t)/2;

%      y4(i)=Voltaje*(t(i)/180);

%    else

%      y4(i)=Voltaje*(1+sind(t(i)-90))/2;

%    end

% end

Valor4(length(t))=0;

for i=1:length(t)

x=y4(i);

for j=1:1:bits

if(x>=Voltaje/(2^j))

x=x-Voltaje/(2^j);

Valor4(i)=Valor4(i)+2^(bits-j);

end

end

end

figure(1)

axis equal, subplot(2,2,1),plot(t,y1)

subplot(2,2,2),stem(t,Valor1)

subplot(2,2,3),plot(Vec_l,y1)

subplot(2,2,4),stem(Vec_l,Valor1)

figure(2)

axis equal, subplot(2,2,1),plot(t,y2)

subplot(2,2,2),stem(t,Valor2)

subplot(2,2,3),plot(Vec_l,y2)

subplot(2,2,4),stem(Vec_l,Valor2)

figure(3)

axis equal, subplot(2,2,1),plot(t,y3)

subplot(2,2,2),stem(t,Valor3)

subplot(2,2,3),plot(Vec_l,y3)

subplot(2,2,4),stem(Vec_l,Valor3)

figure(4)

axis equal, subplot(2,2,1),plot(t,y4)

subplot(2,2,2),stem(t,Valor4)

subplot(2,2,3),plot(Vec_l,y4)

for i=1:1:length(t)

Valor4b(2*i-1)=Valor4(i);

Angulo(2*i-1)=t(i);

if i<length(t)

Angulo(2*i)=t(i+1);

Valor4b(2*i)=Valor4(i);

end

end

subplot(2,2,4),plot(Angulo,Valor4b)

%%Generacion del punto coe.

Senales=[Valor1,Valor2,Valor3,Valor4];

Palabra=dec2hex(Senales);

outfile='Senales.coe';

s = fopen(outfile,'w+');  %opens the output file

fprintf(s,'%s\n','; VGA Memory Map ');

fprintf(s,'%s\n','; .COE file with hex coefficients ');

fprintf(s,'%s\n','memory_initialization_radix=16;');

fprintf(s,'%s\n','memory_initialization_vector=');

for i=1:length(Senales)-1

fprintf(s,'%c',Palabra(i,:));

fprintf(s,'%c',',');

end

fprintf(s,'%c',Palabra(i+1,:));

fprintf(s,'%c',';');

En este código se genera el archivo para las 4 señales distintas a las cuales se les asigna una función en el tiempo para que se puedan representar más fácilmente, posteriormente se encuentra el valor correcto por medio de un comparador y un ciclo while que decide qué valor digital tiene la señal y este se convierte a hexadecimal, posteriormente se concatenan las 4 señales en una arreglo y se escribe el archivo .coe de la memoria de señal.

Arreglo R2R

Señales Mostradas